МОСКОВСКОЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ

R

РУБИН

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

РУБИН

Ц-281Д/281

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации телевизора необходимо соблюдать следующие правила безопасности.

1. Применяйте только стандартные плавкие вставки (предохранители), номиналы которых предусмотрены Руководством по эксплуатации.

2. Не устанавливайте телевизор в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и распространяющих огонь предметов.

Не устанавливайте телевизор вблизи приборов отопления или в мебельную «стенку», где он плохо охлаждается. Не закрывайте вентиляционные отверстия в задней стенке и в нижней части корпуса телевизора.

3. Розетка подключения вилки питания телевизора должна находиться в доступном месте для быстрого отключения телевизора от сети.

4. Не оставляйте включенный телевизор без присмотра, не допускайте просмотра телевизионных передач детьми в отсутствии взрослых. Всегда выключайте телевизор, если Вы вышли из комнаты. Обеспечьте условия, исключающие возможность самостоятельного включения телевизора малолетними детьми.

5. Вынимайте вилку шнура питания из розетки, если телевизор остается не работающим длительное время.

6. Если органы управления повреждены или телевизор неисправен (отсутствует изображение, слышно гудение, ощущается запах гари и т. п.), срочно отключите телевизор от сети и вызовите специалиста ремонтного предприятия.

7. В случае возникновения неисправности в работе телевизора не производите повторно включение телевизора.

8. Не поручайте ремЪнт телевизора случайным лицам.

9. После окончания гарантийного срока, не реже 1 раза в год обязательно вызывайте специалиста ремонтного предприятия для профилактического осмотра телевизора и проведения регламентных работ.

Работы выполняются за счет владельца телевизора в согласованные с ремонтным предприятием сроки.

ПОМНИТЕ! ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ОДНИМ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРАВИЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЕРЕГРЕВУ ТЕЛЕВИЗОРА, ВЫХОДУ ЕГО ИЗ СТРОЯ И ДАЖЕ К ЕГО ВОЗГОРАНИЮ.

Если в телевизоре произошло загорание, то немедленно выньте вилку шнура питания телевизора из сетевой розетки.

Если горение не прекратилось, то залейте телевизор водой через отверстия задней стенки (при этом находитесь сбоку от телевизора).

Накройте телевизор плотной тканью, одеялом, одеждой так, чтобы прекратить доступ воздуха внутрь корпуса телевизора.

Во избежание отравления продуктами горения, немедленно удалите из помещения всех людей, не занятых ликвидацией загорания, и в первую очередь детей.

Сообщите о возгорании в пожарную охрану.

После ликвидации возгорания вызовите специалиста ремонтного предприятия, обслуживающего Ваш район.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке телевизора требуйте проверки его работоспособности путем демонстрации качества изображения и звукового сопровождения.

Проверьте наличие гарантийного и отрывных талонов в настоящем Руководстве по эксплуатации. Убедитесь, что в гарантийном и отрывных талонах на телевизор, в Руководстве по эксплуатации и в гарантийном талоне на кинескоп поставлены штамп магазина, разборчивая подпись или штамп продавца и дата продажи.

Проверьте комплектность и сохранность пломб на телевизоре.

После хранения телевизора в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях его можно включить в сеть не раньше, чем через 5—6 часов пребывания при комнатной температуре.

Установка, подключение телевизора к антенне и ремонт производятся специалистами телевизионного ремонтного предприятия Вашего района.

Перед тем как включить телевизор, ознакомьтесь с настоящим Руководством по эксплуатации и, в первую очередь, с правилами пожарной безопасности, с элементами управления и надписями на задней стенке телевизора.

Срок хранения телевизора после выпуска до продажи не должен превышать 2-х лет.

Телевизор рассчитан для работы при следующих климатических условиях:

— температура окружающего воздуха 25±10°С (28?—308 К);

— относительная влажность 45—75%;

— атмосферное давление от 650 до 800 мм рт. ст. (86—106 кПа).

Для получения качественного изображения телевизор, приобретенный в магазине, требует проверки и проведения представителем ремонтного предприятия предусмотренных регулировок в месте установки телевизора.

При возникновении неисправностей после включения телевизора, а также при появлении на экране горизонтальной полосы или яркого пятна, во избежание повреждения кинескопа или других элементов схемы, немедленно выключите телевизор и обратитесь в ремонтное предприятие.

После выключения телевизора допускается в течение нескольких минут появление на экране расфокусированного (размытого) пятна любой формы и цвета, что не влияет на надежность работы кинескопа.

Отрывные талоны на техобслуживание и гарантийные ремонты вырезаются специалистами ремонтного предприятия только после того, как работа по техобслуживанию или ремонту выполнена.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Телевизор «Рубин Ц-281Д» или

«Рубин Ц-281 — 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации

(с гарантийным и отрывными талонами

на телевизор) — 1 шт.

3. Соединители САТ-Ш (штеккеры) для, включения антенны:

для телевизора «Рубин Ц-281 Д» — 2 шт.

д.ия телевизора «Рубин Ц-281» — 1 шт.

4. Запасные плавкие вставки (предохранители) ВПТ-19 2А — 2 шт.

5. Индивидуальная упаковочная тара — 1 шт.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Открытая часть экрана, мм, не менее 362x482.

Чувствительность канала изображения, ограниченная синхронизацией, мкВ, не хуже:

в метровом диапазоне — 40;

в дециметровом диапазоне — 70.

Разрешающая способность в центре, по горизонтали линий, не менее 450.

Номинальная выходная мощность канала звукового сопровождения, Вт, не менее 2,5.

Диапазон воспроизводимых частот по звуковому давлению, Гц, не хуже 80—12500.

Телевизор питается от сети переменного тока напряжением 220,  что исключает необходимость применения стабилизатора напряжения.

Потребляемая мощность при любых положениях органов управления не более 95 Вт.

Габаритные размеры телевизораг мм, не более 500X745X520.

Масса телевизора, кГ, не более 37.

Номинальная потребляемая мощность, измеренная по ГОСТ 9021-78 — 80 Вт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Будьте осторожны! В телевизоре имеются опасные для жизни напряжения до 25 кВ.

Во избежан!№ несчастных случаев категорически запрещается:

— включать телевизор при снятой задней стенке, касаться монтажных проводов, отдельных деталей и узлов, расположенных на блоках и на цоколе кинескопа;

— заменять плавкие вставки (предохранители) в телевизоре при включенной вилке в розетку электросети;

— применять самодельные и нестандартные плавкие вставки (предохранители).

Особую осторожность следует соблюдать в обращении с кинескопом. Необходимо предохранять его от ударов и механических повреждений. Замену кинескопа должен производить только специалист ремонтного предприятия.

Если Вы пользуетесь индивидуальной наружной антенной, то при приближении грозы надо прекратить прием, отключить антенну от телевизора и заземлить ее.

Меры пожарной безопасности указаны на второй странице обложки.

5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

Телевизоры «Рубин Ц-281 Д» (ЗУСЦТ-61-14) и «Рубин Ц-281» (ЗУСЦТ-61-13)—унифицированные стационарные цветные телевизионные приемники, соответствующие требованиям технических условий 2.025.210 ТУ.

Телевизор собран полностью на полупроводниковых приборах, интегральных микросхемах и имеет модульную конструкцию.

В телевизоре применен кинескоп типа 61ЛК5Ц-1 с размером экрана 61 см по диагонали и углом отклонения лучей 90°.

Телевизор «Рубин Ц-281Д» предназначен для приема телевизионных передач цветного и черно-белого изображения в метровом диапазоне волн (с 1-го по 12-й ка-

налы и дециметровом диапазоне волн (с 21-го по 60-й каналы).

Телевизор «Рубин Ц-281» —для приема телевизионных передач только в метровом диапазоне волн (с 1-го по 12-й каналы).

Телевизоры обладают высокой чувствительностью и эффективно действующей схемой автоматической регулировки усиления, что позволяет вести устойчивый прием телевизионных программ в зоне уверенного приема телевизионного центра или ретрансляционной станции.

Высокое качество изображения может быть получено при подключении телевизора к антенне коллективного пользования или при использовании наружных антенн промышленного производства. Все рекомендации по подключению антенны к телевизору должны быть даны специалистом ремонтного предприятия при установке телевизора.

Вне зоны уверенного приема качество изображения и звукового сопровождения не гарантируется.

В телевизоре «Рубин Ц-281Д/281» применено сенсорное устройство, позволяющее производить выбор желаемой программы легким нажатием на соответствующую пластину светофильтра. Дополнительной подстройки частоты гетеродина в телевизоре в процессе его эксплуатации и при переключении с одной программы на другую не требуется.

Телевизор обеспечивает возможность:

прослушивания звукового сопровождения на головные телефоны типа ТГ-12;

нодключения магнитофона для записи звукового сопровождения телевизионной передачи. Телевизор выпускается в настольном оформлении. Внешний вид телевизора размещается на обложите.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ С ТЕЛЕВИЗОРОМ

При выборе места для установки телевизора в помещении следует иметь в виду, что расстояние наилучшего восприятия изображения составляет 2—3 м от экрана. Центр изображения должен находиться на высоте 0,7—1,2 м от пола.

Не рекомендуется устанавливать телевизор вблизи батарей центрального отопления, вблизи акустических колонок или применять тумбочки с металлическим основанием.

Устанавливайте телевизор в наименее освещенной части помещения, так как посторонний свет, падающий прямо на экран, ухудшает качество восприятия изображения.

Не рекомендуется смотреть передачи в полной темноте, так как резкий переход от темноты к свету утомляет зрение.

Расположение элементов управления телевизора показано на рис. 1 (с лицевой стороны) и на рис. 2 (со стороны задней стенки).

Перед первым включением телевизора в сеть необходимо:

1) убедиться, что выключатель сети находится в положении «ВЫКЛ»;

2) вставить штеккер антенны MB в гнездо MB телевизора;

3) вставить вилку шнура питания в розетку сети;

4) установить ручки «Громкость», «Яркость» и «Контрастность» примерно в среднее положение. Переключатель режима работы гетеродина «Ручная-Автомат» установить в положение «Автомат»— нажать кнопку АПЧГ.

Телевизор настроен на каналы, принимаемые по месту его покупки..

Рис. 1. Расположение элементов управления телевизора с лицевой стороны.

1 — выключатель сети; 2 — ручки потенциометров настройки; 3 — пластина светофильтра сенсорного устройства для индикации включенной программы и переключения программ; 4 — регулятор яркости; 5 — регулятор громкости; 6 — регулятор контрастности; 7 — регулятор насыщенности; 8 — гнездо для подключения магнитофона; 9 — гнездо для подключения головных телефонов; 10 — выключатель внутренних громкоговорителей; 11 — переключатель «автоматическая подстройка частоты гетеродина (АПЧГ) -— ручная подстройка частоты гетеродина (РПЧГ)» 12 — переключатели диапазонов.

При необходимости перестройки телевизора должна соблюдаться следующая последовательность:

1) включить телевизор нажатием кнопки «Выключатель сети», при этом на сенсорном устройстве загорится индикаторная лампа под цифрой «1»;

2) ручки «Яркость» и «Контрастность» повернуть по часовой стрелке до упора;

3) после легкого нажатия на крышку сенсорного устройства выдвинуть его на себя до упора;

4) установить переключатель диапазонов сенсорного устройства (первая перемычка слева) в положение, соответствующее диапазону, в котором находится телевизионный канал, используемый в данной местности для передачи первой телевизионной программы;

5) выключить АПЧГ (отжать кнопку АПЧГ). С помощью ручки потенциометра настройки под цифрой «1» произвести плавную настройку на прием первой телевизионной программы, добиваясь наилучшего качества изображения и звука.

Регулировка телевизора должна производиться по специально передаваемой универсальной электронной испытательной таблице (УЭИТ), схематическое изображение которой показано на рис. 3.

На рис. 3 цифры 2, 3, 4, 5, находящиеся в полосе 13 бщ, обозначают сотни черно-белых штрихов, воспроизведение которых примерно соответствует разрешающей способности 200, 300, 400 и 500 линий. В связи с особенностями принятой системы цветного телевидения черно-белые штрихи могут приобретать дополнительную окраску и судить по ним о разрешающей способности можно только при выключенном цвете. Надписи П-3, Ж-С, К-Г обозначают цветные штрихи: пурпурно-зеленый, желто-синий, красно-голубой. Надпись «Серая шкала» обозначает расположение 10 градаций яркости (белые, серые и черные прямоугольники). На участке таблицы с надписью «Радуга» помещена шкала с плавным изменением цвета от зеленого до пурпурного. Центр таблицы образован пересечением горизонтальной белой линии на границе квадратов 10, 11, Н, О, разделяющей участки Н и О.

Для достижения наилучшего качества изображения регуляторы «Яркость» и «Контрастность» необходимо установить так, чтобы на полосе 8 («серая шкала») таблицы просматривалось не менее 6 градаций яркости от черного до цвета, наиболее близкого к белому (рис. 3).

Правильно установленный и отрегулированный телевизор должен обеспечивать следующие показатели:

I) изображение должно занимать всю площадь экрана;

2} количество градаций яркости — не менее 6;

3) большой круг в центре испытательной таблицы имеет достаточно правильную форму;

4) четкость (разрешающая способность) должна быть не менее 450 штрихов шкалы четкости. При оценке четкости по испытательной таблице (УЭИТ) это означает, что штрихи групп, помеченные цифрой 4, должны быть различимы; штрихи групп, помеченные цифрой «5», могут воспроизводиться с пониженной контрастностью или сливаться друг с другом;

5) звук воспроизводится без искажений и помех, и громкость его регулируется в требуемых пределах;

6) допускаются незначительные цветные пятна и некоторые несовпадения линий красного, зеленого и синего цветов, существенно не ухудшающие качество изображения и не превышающие норм, оговоренных в технических условиях на телевизор. Устранить заметные цветовые пятна на экране и значительные несовпадения линий красного, зеленого и синего цветов должен специалист ремонтного предприятия.

Установив регулятор «Насыщенность» в крайнее правое положение, проверить правильность воспроизведения цветных полос (рис. 3). Цвета на обеих полосах должны иметь одинаковую последовательность: белый, желтый, голубой, зеленый, пурпурный, красный, синий и черный; насыщенность (интенсивность окраски) на верхней полосе меньше, чем на нижней.

Рис. 2. Расположение элементов управления со стороны задней стенки:

1,2 — регуля торы цветового тона; 3 — регулятор тембра высоких частот'; 4 — регулятор тембра низких частот; 5 — место для установки гнезда подключения видеомагнитофона; 6 — гнездо для подключения антенны «MB»; 7 — гнездо для подключения антенны «ДМВ».

Рис. 3. Схематическое изображение универсальной электронной испытательной таблипы.

Регулятор «Насыщенность» должен изменять интенсивность окраски цветных полос.

Для приема второй программы необходимо легко нажать на вторую (счет— слева направо) пластину светофильтра. При этом загорится индикаторная лампа под цифрой «2».

Установить перемычку переключателя диапазонов (вторая перемычка слева) в положение, соответствующее диапазону, в котором передается вторая телевизионная программа. Плавным ' вращением ручки потенци-

ометра, расположенной под цифрой «2», произвести настройку на прием второй телевизионной программы.

Аналогично произвести настройку на прием других телевизионных программ, включить АПЧГ (нажать кнопку АПЧГ).

Нажимая на крышку сенсорного блока, вдвинуть его в футляр до получения щелчка, указывающего на то, что положение блока зафиксировано.

После настройки телевизор готов к приему цветного или черно-белого изображения.

Прием передач в диапазоне ДМВ ведется на специальную антенну с отдельным снижением (при наличии в Вашей местности телецентра или ретрансляционной станции, работающих в диапазоне ДМВ). Антенна ДМВ подключается к телевизору при помощи штек-кера в антенное гнездо «ДМВ».

Для приема телепередач в диапазоне ДМВ н\жно перемычку переключателя диапазонов устройства выбора программ, поставить в положение приема каналов с 21 по 60.

Вращением ручки потенциометра настройки добиться наилучшего качества изображения и звука.

После этого, если требуется, произвести регулировку контрастности, яркости и громкости звука, как указано выше.

По окончании просмотра передачи телевизор выключить нажатием кнопки «выключатель сети». Последующие включения телевизора производить в последовательности, изложенной ранее. Если телевизор отключается на длительное время, следует вынуть вилку сетевого шнура из розетки электросети.

Если при включении телевизора (после прогрева) отсутствуют звук или изображение и элементами управления они не восстанавливаются, то телевизор следует выключить и вызвать специалиста ремонтного предприятия.

6.1. ПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ РЕГУЛИРОВКИ

Вспомогательные регуляторы расположены со стороны задней стенки телевизора (см. рис. 2).

Регуляторы тембра «ВЧ» и «НЧ» позволяют получать наиболее приятный тембр звучания.

Регуляторы цветового тона позволяют, при необходимости, отрегулировать белый цвет свечения экрана.

Регулировку цветового тона необходимо производить по телевизионной таблице 0249 или УЭИТ при выключенном канале цветности. Для этого необходимо регулятор «насыщенность» (рис. 1) установить в крайнее левое положение до щелчка и произвести регулировку. Оптимальной установке регуляторов цветового тона соответствует правильная передача (без окраски) участков черно-белого изображения.

После регулировки цветового тона необходимо включить канал цветности, повернуть регулятор «насыщенность» вправо по часовой стрелке (после щелчка) и установить желаемую насыщенность цветного изображения.

Телевизор настраивается на заводе при среднем положении регуляторов цветового тона.

6.2. ПРОСЛУШИВАНИЕ ЗВУКОВОГО

СОПРОВОЖДЕНИЯ НА ГОЛОВНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

И ЗАПИСЬ НА МАГНИТНУЮ ПЛЕНКУ

При желании звуковое сопровождение телевизионных яередач можно прослушать на низкоомные головные

телефоны. Для этого необходимо штепсельную вилку головных телефонов вставить в гнездо «Телефон». Для отключения громкоговорителей необходимо отжать кнопку на передней панели телевизора. Тембр и сила звучания головных телефонов регулируются.

Для записи звукового сопровождения на магнитную пленку необходимо включать разъем входного кабеля магнитофона в гнездо «Магнитофон».

Нужный уровень записи устанавливается органами управления магнитофона; регулятор громкости и тембра телевизора в этом случае в работе не участвуют.

6.3. Подключение видеомагнитофона производится в соответствии с прилагаемым к нему Руководством по эксплуатации.

6.4. ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА ТЕЛЕВИЗОРА «РУБИН Ц-281»

В конструкции телевизора предусмотрена возможность установки селектора каналов дециметрового диапазона (ДМВ) типа СК-Д-24.

Если в Вашей местности ведутся телепередачи в диапазоне ДМВ и Вы приобретете селектор, то по Вашей просьбе местное ремонтное предприятие за дополнительную плату установит в Ваш телевизор приобретенный селектор и те детали, которые завод вышлет в комплекте в адрес ремонтного предприятия при получении прилагаемого талона.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

7.1. Техническое обслуживание цветных телевизоров «Рубин Ц-281 Д/281» в период гарантийного срока, приобретенных жителями г. Москвы, осуществляется техническим центром «Орбита» МПО «Рубин». Для проживающих в Черемушкинском, Гагаринском, Солнцев-

ском, Свердловском, Октябрьском, Ленинском, Фрунзенском, Ленинградском, Тушинском, Советском, Красногвардейском, Севастопольском, Москворецком, Краснопресненском, Киевском, Кунцевском, Ворошиловском районах г. Москвы и в г. Зеленограде обращаться по адресу: ул. Усачева, дом 29, корпус 1.

Проезд: метро ст. «Спортивная».

Тел.: 246-05-60, 246-05-61, 246-05-62, 246-05-63.

Для проживающих в других районах г. Москвы обращаться по адресу: ул. Бакунинская, дом 81/55.

Проезд: метро ст. «Электрозаводская» или «Бауманская», далее троллейбусом № 25 до остановки «1-й Переведеновский переулок».

Тел.: 265-60-01, 265-60-74, 265-60-92.

7.2. После окончания гарантийного срока рекомендуется не реже 1 раза в год вызывать специалиста ремонтного предприятия для профилактики осмотра телевизора и очистки его от пыли и загрязнения.

7.3. Техническое обслуживание и ремонт телевизоров, купленных в других регионах страны, выполняют ремонтные предприятия, информацию о которых можно получить в магазине радиотоваров.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Телевизор «Рубин Ц-281Д/281» соответствует утвержденному образцу.

Изготовитель гарантирует соответствие телевизора требованиям технических условий 2.025.210 ТУ при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации телевизора «Рубин Ц-281Д/281» 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

При отсутствии в гарантийном и отрывных талонах отметки торгующей организации срок исчисляется со дня выпуска телевизора заводом.

В течение гарантийного срока эксплуатации, владелец имеет право на бесплатное техническое обслуживание телевизора, а в случае нарушения его работоспособности — на бесплатный ремонт по предъявлении гарантийного талона. При этом за соответствующий вид обслуживания вырезается один отрывной талон.

Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняют также бесплатно и записываются данные о виде ремонта в учетно-техническую карточку, которая находится в ремонтном предприятии и на оборотной стороне гарантийного талона.

Без предъявления гарантийного и отрывных талонов или при нарушении пломб на телевизоре претензии к качеству работы не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

В течение гарантийного срока эксплуатации, установленного на телевизор, ремонт производится за счет владельца в случае, если он эксплуатирует его не в соответствии с настоящим Руковдством по эксплуатации или не выполняет рекомендаций ремонтного предприятия, направленных на обеспечение нормальной работы телевизора.

Обмен неисправных телевизоров осуществляется через торговую сеть по предъявлению справки ремонтного предприятия и гарантийного талона в соответствии с действующими правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой сети государственной и кооперативной торговли.

При отказе отдельного блока может быть произведен обмен телевизора или отказавшего блока отдельно по желанию владельца.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Электрическая принципиальная схема на телевизор . — 1 шт.

Паспорт на кинескоп с гарантийным талоном —1 шт.